Best-fit Toolkit

Documento di sviluppo — miglioramenti e aggiunte rispetto agli script originali

Autore: Enzo Cocca  •  Versione plugin: 1.0.0  •  Data: 2026-04-27

# 1. Punto di partenza

Il progetto nasce da due script Python originariamente forniti come algoritmi di Processing standalone per QGIS:

bestfit_line.py — Best-fit Line 2D/3D via PCA/SVD.

bestfit_circle.py — Best-fit Circle/Arc 2D via fit algebrico Kasa.

Entrambi gli script erano funzionanti ma avevano alcune limitazioni: nessuna gestione degli outlier, nessun supporto per pesi, statistiche minime, fit del cerchio non ottimale per archi parziali, calcolo dei residui non sempre coerente in modalità 2D, e nessun warning sui CRS geografici.

# 2. Miglioramenti agli script originali

## 2.1 Migliorie comuni a Line e Circle

| Migliore | Descrizione | Vantaggio pratico |
| --- | --- | --- |
| Warning CRS geografico | Verifica all'avvio se il CRS è geografico (gradi). | Evita di interpretare metri come gradi senza accorgersene. |
| Pesi opzionali | Parametro QgsProcessingParameterField numerico opzionale; il fit usa weighted PCA / weighted lstsq. | Permette di pesare i punti per affidabilità (es. inverso della varianza GPS). |
| RANSAC opzionale | Parametro booleano + soglia inlier (auto via MAD); dopo il sampling il fit finale è applicato solo sugli inlier del miglior modello. | Robustezza agli outlier: un singolo punto sbagliato non rovina più il fit. |
| Flag outlier | Soglia configurabile (default 2.5×RMSE); ogni punto in output ha un campo booleano is_outlier. | Identificazione immediata dei punti sospetti senza query manuale. |
| Statistiche estese | Mediana, deviazione standard, IQR e numero di outlier dei residui, loggate nel pannello e salvate negli attributi del layer. | Diagnosi più ricca della qualità del fit, anche con outlier presenti. |
| Campi metadata aggiuntivi | n_used, n_outliers, used_ransac, residual_median, residual_iqr. | Tracciabilità del processo direttamente dalla feature di output. |

## 2.2 Specifico — bestfit_line.py

Calcolo dei residui in 2D corretto: ora ignora correttamente la coordinata Z anche nel residuo (prima la includeva, falsando la misura quando i punti avevano Z diverse).

Azimuth (trend) della retta: sempre presente; misurato dal Nord in senso orario sulla proiezione XY.

Plunge (immersione) della retta: in modalità 3D, in convenzione geologica (positivo verso il basso).

## 2.3 Specifico — bestfit_circle.py

Aggiunto fit Pratt (selezionabile, default): più accurato di Kasa quando i punti coprono solo un arco parziale. Kasa tende a sottostimare il raggio in quel caso, Pratt no.

Kasa rimane disponibile come opzione (più semplice e veloce).

Attributo fit_method nel layer di output (pratt o kasa) per tracciabilità.

# 3. Nuovi algoritmi aggiunti

## 3.1 bestfit_plane.py — Piano 3D

Calcola il piano che meglio approssima una nuvola di punti 3D, tramite PCA sui punti centrati. Gli autovettori (u1, u2, normale) definiscono il piano. Output:

PolygonZ: rettangolo orientato sul piano (extent_u × extent_v).

Strike, dip, dip-direction in convenzione geologica.

Per ogni punto: residuo (segnato e assoluto), coordinate (u,v), proiezione.

Casi d'uso: pavimenti, lastricati, giaciture geologiche, pareti, superfici di crollo, fit di nuvole LIDAR/SfM.

## 3.2 bestfit_ellipse.py — Ellisse 2D

Generalizzazione del cerchio. Algoritmo Fitzgibbon (1996): fit algebrico diretto con vincolo 4AC−B²=1 che garantisce ellisse (mai parabola/iperbole). Output:

Centro, semiasse maggiore, semiasse minore, rotazione, eccentricità.

Ellisse completa o arco minimo (minimum enclosing arc).

Per ogni punto: residuo lungo angolo parametrico, proiezione sull'ellisse.

Casi d'uso: absidi non circolari, anfiteatri, ovali, mandorle, qualunque forma curva non perfettamente circolare.

## 3.3 bestfit_sphere.py — Sfera 3D

Estensione 3D del cerchio. Linearizza l'equazione della sfera (x²+y²+z² = ax+by+cz+d) e risolve con lstsq. Output:

MultiLineStringZ: wireframe (paralleli + meridiani configurabili).

Centro, raggio, volume (4/3·πr³), superficie (4πr²).

Per ogni punto: residuo radiale, longitudine/latitudine, proiezione sulla sfera.

Casi d'uso: cupole, cisterne emisferiche, calotte, volte, verifica della sfericità di modelli 3D.

## 3.4 bestfit_cylinder.py — Cilindro 3D

Algoritmo a due fasi: stima iniziale dell'asse + fit cerchio nel piano perpendicolare. Stima dell'asse selezionabile:

PCA (massima varianza)

Verticale (Z+) — default per colonne/alberi

Personalizzato (azimuth + plunge)

Raffinamento iterativo dell'asse opzionale (default ON): cerca a discesa nello spazio (theta, phi) per minimizzare la somma dei quadrati dei residui. Output:

MultiLineStringZ: cerchio inferiore + superiore + N generatrici + asse al centro.

Asse (punto + direzione + azimuth/plunge), raggio, altezza, volume, superficie laterale.

Per ogni punto: residuo, ascissa lungo l'asse, angolo, proiezione sulla superficie.

Casi d'uso: colonne, tronchi/alberi (DBH), tubazioni, condotte interrate, silos.

## 3.5 bestfit_polyline.py — Spezzata multi-segmento 2D

Approssima una nuvola di punti con N segmenti rettilinei. Algoritmo Sequential RANSAC: trova la retta con più inlier, la fitta in PCA, rimuove gli inlier dal pool e ripete. Tre output:

Segmenti separati (un feature per retta) — comodo per styling.

Spezzata connessa: i segmenti vengono ordinati e connessi ai vertici più vicini.

Punti con segment_id (-1 se non assegnato).

Casi d'uso: muri perimetrali con angoli, perimetri di edifici, tracciati a L o a zigzag, edifici poligonali.

# 4. Stilizzazione (file QML)

Quattro file QML pre-confezionati per applicare uno stile coerente ai layer di output:

style_residuals_points.qml — rule-based: outlier in rosso, OK in verde (basato sul campo is_outlier).

style_bestfit_line.qml — linea blu netta per la retta.

style_bestfit_curve.qml — linea arancio per cerchi/archi/ellissi/wireframe.

style_bestfit_plane.qml — fill semi-trasparente azzurro per i poligoni del piano.

Applicazione manuale: sul layer in QGIS → tasto destro → Proprietà → Stile → Carica stile → seleziona il QML.

# 7. Riepilogo file consegnati

| File | Tipo | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| bestfit_line.py | Script + plugin | Retta 2D/3D (PCA, RANSAC, pesi, outlier flag). |
| bestfit_circle.py | Script + plugin | Cerchio/arco 2D (Pratt + Kasa, RANSAC, pesi, outlier). |
| bestfit_plane.py | Nuovo | Piano 3D (PCA, strike/dip, RANSAC). |
| bestfit_ellipse.py | Nuovo | Ellisse/arco 2D (Fitzgibbon, RANSAC). |
| bestfit_sphere.py | Nuovo | Sfera 3D (lstsq, RANSAC, wireframe). |
| bestfit_cylinder.py | Nuovo | Cilindro 3D (asse PCA/vert/custom + raffinamento). |
| bestfit_polyline.py | Nuovo | Spezzata multi-segmento (Sequential RANSAC). |
| style_residuals_points.qml | QML | Outlier rosso / OK verde sui punti. |
| style_bestfit_line.qml | QML | Stile linea blu (retta). |
| style_bestfit_curve.qml | QML | Stile linea arancio (cerchio/ellisse/wireframe). |
| style_bestfit_plane.qml | QML | Stile fill azzurro (piano). |
| bestfit_toolkit/__init__.py | Plugin | Entry point. |
| bestfit_toolkit/plugin.py | Plugin | Classe plugin. |
| bestfit_toolkit/provider.py | Plugin | Processing provider. |
| bestfit_toolkit/metadata.txt | Plugin | Metadati plugin. |

# 8. Limitazioni e note finali

Il raffinamento del cilindro usa una semplice ricerca a discesa, non Levenberg-Marquardt vero. Per cilindri molto obliqui e rumorosi può convergere lentamente.

I residui dell'ellisse sono calcolati lungo l'angolo parametrico, non come distanze ortogonali esatte (richiede un solver iterativo). Approssimazione adeguata per fit qualitativo.

La connessione greedy della spezzata può sbagliare l'ordine se i segmenti sono molto frammentati: in quel caso usare il layer 'Segmenti' separati e collegarli manualmente.